全自动下板机(NG/OK分框收)

特点:

此设备适用于炉后AOI的NG及OK产品的做区分收板作用

- 采用松下PLC可编程控制系统,触摸屏操作,简单易懂.

- 独特的模块结构设计,三色预警灯指示工作

- 特殊的信号处理方式,能准确及时无误的分辨上位机给出的NG或OK信号.

- 多点夹紧设计,确保每次换框的同复性.

- 独特设计的推板结构,性能稳定可靠不推坏板.

- 自带平移机构,分别将NG和OK产品收入不同的料框,每个料框储存50片板

- 具有自动检测故障,触摸屏显示故障IO点功能,简单明了.

- 升降平台选用进口丝杆,平顺、稳定、耐磨.

- 采用德国进口拖链电缆,耐折、耐磨.

- 兼容的SMEWA接口.

- 技术参数:

- 传输高度:900±30mm

- 步距选择:10.20.30.40mm或客户指定

- 料框数量:上 1个;下 1个

- 料箱更换时间:约30秒或客户指定

- 导轨固定方式:前固定或客户指定

- 传输方向:从左往右或从右往左可选

- 电源及功率:230V交流;单相最大250伏安

- 气压及气流量:4-6bar ,最多10升/分钟

- 选项:

- 料框的存放数量

- 全部安全防护

- 自动调节宽度功能

- 其他可按客户要求定制

| 机器型号 | 基板尺寸(长*宽;毫米) | 料箱尺寸 (长*宽*高;毫米) | 机器外形尺寸 (长*宽*高;毫米) | 机身重量(公斤) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SY-250HW | 50*50～330*250(mm) | 355*320*563mm | 1750*1500*1600(mm) | 260 |
| SY-330HW | 50*50～445*330(mm) | 460*400*563mm | 2000*1600*1600(mm) | 290 |
| SY-390HW | 50*50～530*390(mm) | 535*460*563mm | 2200*1750*1600(mm) | 320 |
| SY-460HW | 50*50～530*460(mm) | 535*530*563mm | 2200*1900*1600(mm) | 350 |